پروژه پایان تحصیلات

عنوان پروژه:

تحلیل سیستم دفترچه خاطرات آنلاین

نام پژوهشگر:

شماره دانشجویی:

نام استاد راهنمای پروژه:

فهرست مطالب

مقدمه	7

هدف سیستم جاری	7

زبان تحلیل سیستم	7

تاریخچة UML	8

ویژگیهای UML	10

فصل اول: Use Case Diagrams	13

1-1- Use case چیست؟	15

1-2- Actor چیست؟	15

1-3- دیاگرام use case چیست؟	16

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟	16

1-5- شناسائی Actor های سیستم	16

1-5-1- Actor کاربر	18

1-5-2- Actor مدیر وب سایت	18

1-5-3- Actor بازدید کننده	19

1-6 :  شناسائی Use Case ها	21

1-6-2-Sing In  Use Case	23

1-6-3- Add  News Group Use Case	24

1-6-4-  Add khatere Use Case	25

1-6-5-Voting Use Case	26

1-6-6- Management Voting Use Case	27

1-6-7- Sending File Use Case	28

1-6-8-  News Editing Use Case	29

1-6-9-  Edite Profile Use Case	30

1-6-10Accept News Use Case -	31

1-6-11- Users PermissionUse Case	32

1-6-12- Add Private Users Use Case	33

1-6-13- Maim Use Case	34

فصل دوم: Sequence Diagrams	35

2-1-  نمودار توالی  (Sequence Diagram)	36

2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams)	37

2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید	38

2-2-2-  نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر	39

2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید	40

2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره	41

2-2-5- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران	44

2-2-6-  نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر	45

2-2-7- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات	47

2-2-8-  نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر	48

2-2-9- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی	50

2-2-10- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا	53

2-2-11- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته	54

فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری	58

3-1: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید	59

3-2:  نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر	59

3-3 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید	60

3-4 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها	61

3-5 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران	62

3-6: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر	63

3-7 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات	64

3-8  : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر	65

3-9: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی	66

3-10: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا	67

3-11: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته	68

3-12: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات	69

فصل چهارم: Activity Diagrams	70

4-1- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید	71

4-2-  نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر	72

4-3-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید	73

4-4-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها	74

4-5-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج	76

4-6- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر	77

4-7-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات	78

4-8-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر	79

4-9- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی	80

4-10-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا	82

4-11- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات	83

فصل پنجم: ER Diagram	84

5-1-  مدلسازی معنایی	85

5-1-1-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER	85

5-1-2-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت	85

5-2-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات	86

فصل ششم : طراحی پایگاه داده	87

6-1: کاربران(Users)	88

6-2  :نوع کا ربران(UserTypes)	88

6-3  :نظر سنجی(Votes)	89

6-4 :خاطره(tblKhaterat)	89

6-5: تعدادا بازدید(VisitCounts)	90

6-6  :فایل های ضمیمه(tblMusics)	90

6-7 :گروه خاطره(NewsGroups)	90

6-8 : لینک های اصلی(MainLinks)	91

6-9 :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate)	91

6-10:  نوع خاطره	91

6- :11 ارتباط جداول	92

منابع	93

کتابها	93

وب سایتها	93

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.

در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

# مقدمه

با بهره گیری از پایه الکترونیک ، سیستمهای خبری الکترونیک دفترچه خاطرات زیادی در سراسر جهان در محیط مجازی اینترنت پا به عرصه حیات نهاده اند. سایت های اینترنتی مختلفی تاسیس گردیده است که می توان اخبار و اطلاعات جدید دفترچه خاطرات ها را از آنها مستقیما بدست آورد.

این گونه  اخبار  مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای وب سایتهای پویا قابلیتهای بسیار زیادی از جمله عضو گیری در وب سایت ها ، ارسال خبرهای جدید به آدرس پست الکترونیکی اعضا ، دانستن نظرات و انتقادات اعضا در مورد سیستم اطلاعاتی جاری به این گونه سیستمها اضافه گردیده است.

## هدف سیستم جاری

هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، وب سایتی است که با آن بتوان  اخبار و اطلاعات دفترچه خاطرات های ایرانی را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

## زبان تحلیل سیستم

تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unدستور شرطی // ified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد.

## تاریخچة UML

دیدگاه شی‌گرایی (Object Oriented) از اواسط دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 در حال مطرح شدن بود. در این دوران تلاشهای زیادی برای ایجاد روشهای تحلیل و طراحی شی‌گرا صورت پذیرفت. در نتیجة این تلاشها بود که در طول 5 سال یعنی 1989 تا 1994، تعداد متدولوژیهای شی‌گرا از کمتر از 10 متدولوژی به بیش از 50 متدولوژی رسید. تکثر متدولوژیها و زبانهای شی‌گرایی و رقابت بین اینها به حدی بود که این دوران به عنوان "جنگ متدولوژیها" لقب گرفت. از جمله متدولوژیهای پرکاربرد آن زمان می‌توان از Booch، OOSE، OMT، Fusion، Coad-Yourdan، Shlayer-Mellor وغیره نام برد. فراوانی و اشباع متدولوژیها و روشهای شی‌گرایی و نیز نبودن یک زبان مدلسازی استاندارد، باعث مشکلات فراوانی شده بود. از یک طرف کاربران از متدولوژیهای موجود خسته شده بودند، زیرا مجبور بودند از میان روشهای مختلف شبیه به هم که تفاوت کمی در قدرت و قابلیت داشتند یکی را انتخاب کنند. بسیاری از این روشها، مفاهیم مشترک شی‌گرایی را در قالبهای مختلف بیان می‌کردند که این واگرایی و نبودن توافق میان این زبانها، کاربران تازه‌کار را از دنیای شی‌گرایی زده می‌کرد و آنها را از این حیطه دور می‌ساخت. عدم وجود یک زبان استاندارد، برای فروشندگان محصولات نرم‌افزاری نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده بود.

اولین تلاشهای استانداردسازی از اکتبر 1994 آغاز شد، زمانی که آقای Rumbaurgh صاحب متدولوژی OMT به آقای Booch در شرکت Rational پیوست و این دو با ترکیب متدولوژیهای خود، اولین محصول ترکیبی خود به نام "روش یکنواخت" را ارائه دادند. در سال 1995 بود که با اضافه شدن آقای Jacobson به این دو، روش یکنواخت ارائه شده با روش OOSE نیز ترکیب شد واین خود سبب ارائة UML نسخة 0.9 در سال 1996 گردید. سپس این محصول به شرکتهای مختلفی در سراسر جهان به صورت رایگان ارائه شد و استقبال شدید شرکت‌ها از این محصول و تبلیغات گسترده شرکت Rational، سبب آن شد که گروه OMG، نسخة 1.0 UML را به عنوان زبان مدلسازی استاندارد خود بپذیرد. تلاشهای تکمیلی UML استاندارد ادامه پیدا کرد و نسخة 1.1 آن در سال 1997 و نسخه 1.3 آن در سال 1999 ارائه گردید.

UML چیست؟

UML یا زبان مدلسازی یکنواخت، زبانی است برای مشخص کردن (Specدستور شرطی // ify)، مصورسازی (Visualize)، ساخت (Construction) و مستندسازی (Documenting) سیستمهای نرم‌افزاری و غیر نرم‌افزاری و نیز برای مدلسازی سیستمهای تجاری. اما چرا مدل و مدلسازی؟

ایجاد یک مدل برای سیستمهای نرم‌افزاری قبل از ساخت یا بازساخت آن، به اندازه داشتن نقشه برای ساختن یک ساختمان ضروری و حیاتی است. بسیاری از شاخه‌های مهندسی، توصیف چگونگی محصولاتی که باید ساخته شوند را ترسیم می‌کنند و همچنین دقت زیادی می‌کنند که محصولاتشان طبق این مدلها و توصیفها ساخته شوند. مدلهای خوب و دقیق در برقراری یک ارتباط کامل بین افراد پروژه، نقش زیادی می‌توانند داشته باشند. شاید علت مدل کردن سیستمهای پیچیده این باشد که تمامی آن را نمی‌توان یکباره مجسم کرد، بنابراین برای فهم کامل سیستم و یافتن و نمایش ارتباط بین قسمتهای مختلف آن، به مدلسازی می‌پردازیم. UML زبانی است برای مدلسازی یا ایجاد نقشه تولید نرم‌افزار.

به عبارت دیگر، یک زبان، با ارائه یک فرهنگ لغات ویک مجموعه قواعد، امکان می‌دهد که با ترکیب کلمات این فرهنگ لغات و ساختن جملات، با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. یک زبان مدلسازی، زبانی است که فرهنگ لغات و قواعد آن بر نمایش فیزیکی و مفهومی آن سیستم متمرکزند. برای سیستمهای نرم‌افزاری نیاز به یک زبان مدلسازی داریم که بتواند دیدهای مختلف معماری سیستم را در طول چرخة تولید آن، مدل کند.

فرهنگ واژگان و قواعد زبانی مثل UML به شما می‌گویند که چگونه یک مدل را بسازید و یا چگونه یک مدل را بخوانید. اما به شما نمی‌گویند که در چه زمانی، چه مدلی را ایجاد کنید. یعنی UML فقط یک زبان نمادگذاری (Notation) است نه یک متدولوژی. یک زبان نمادگذاری شامل نحوة ایجاد و نحوة خواندن یک مدل می‌باشد، اما یک متدولوژی بیان می‌کند که چه محصولاتی باید در چه زمانی تولید شوند و چه کارهایی با چه ترتیبی توسط چه کسانی، با چه هزینه‌ای، در چه مدتی و با چه ریسکی انجام شوند.

## ویژگیهای UML

UML دارای ویژگیهای بارز فراوانی است که در این قسمت به آنها می‌پردازیم. UML یک زبان مدلسازی است اما چیزی فراتر از چند نماد گرافیکی است. بطوریکه در ورای این نمادها، یک سمانتیک (معناشناسی) قوی وجود دارد، بطوریکه یک تولیدکننده می‌تواند مدلهایی تولید کند که تولید‌کننده‌های دیگر و یا حتی یک ماشین آن را بخواند و بفهمد. بنابراین یکی دیگر از نقش‌های مهم UML "تسهیل ارتباط" بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می‌باشد. این ارتباط بسیار مهم است. شاید دلیل اصلی اینکه تولید نرم‌افزار به صورت فریبنده‌ای دشوار است، همین عدم ارتباط مناسب بین اعضای پروژه باشد و اگر در تولید نرم‌افزار، بین اعضای پروژه گزارشهای هفتگی و مداوم وجود داشته باشد، بسیاری از این دشواریها برطرف خواهد شد.

البته این را هم باید در نظر گرفت که UML کمی پیچیده است و این به خاطر آن است که سعی شده است نمودارهایی فراهم شود که در هر موقعیتی و با هر ترتیبی قابل استفاده باشند. دلیل دیگر پیچیدگی از آنجا ناشی می‌شود که UML ترکیبی است از زبانهای مختلف، که برای حفظ سازگاری و جمع کردن خصوصیات مثبت آنها، ناگزیر از پذیرش این پیچیدگی می‌باشد.

UML موفقیت طرح را تضمین نمی‌کند، اما در عین حال خیلی چیزها را بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال استفاده از UML، تا حد زیادی، هزینه‌های ثابتی نظیر آموزش و استفاده مجدد از ابزارها را در هنگام ایجاد تغییر در سازمان و طرحها کاهش می‌دهد.

مساله دیگر اینکه، UML یک زبان برنامه‌نویسی بصری (visual) نیست، اما مدلهای آن را می‌توان مستقیماً به انواع زبانهای مختلف ارتباط داد. یعنی امکان نگاشت از مدلهای UML به کد زبانهای برنامه‌نویسی مثل Java و VC++ وجود دارد که به این عمل "مهندسی روبه‌جلو" می‌گویند. عکس این عمل نیز ممکن است؛ یعنی این امکان وجود دارد که شما بتوانید از کد یک برنامه زبانی شی‌گرا، مدلهای UML معادل آن را بدست آورید. به این عمل "مهندسی معکوس" می‌گویند. مهندسی روبه‌جلو و معکوس از مهمترین قابلیتهای UML به شمار می‌روند، البته نیاز به ابزار Case مناسبی دارید که از این مفاهیم پشتیبانی‌کنند.

اگر با زبانهای مدلسازی دیگر کار کرده باشید، برای کار با UML مشکل چندانی نخواهید داشت. اما برای شروع کار با UML به عنوان اولین زبان مدلسازی، بهتر است فقط با نمودارهای خاصی کار کنید. برای این کار بهتر است ابتدا با نمودارهای مورد کاربرد و تعامل کار کنید و پس از مدتی کار و آشنا شدن با ویژگیهای اولیة آن، به یادگیری و استفاده از نمودارها واجزای دیگر بپردازید. در مقایسه با زبانهای مدلسازی دیگر مثلER و زبان فلوچارتی DR، زبان UML نمودارهای قویتر و قابل‌فهمتری را ارائه می‌دهدکه شامل تمامی مراحل چرخة حیات تولید نرم‌افزار (تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و تست) می‌شود.

یکی دیگر از ویژگیهای مهم UML این است که مستقل از متدولوژی یا فرایند تولید نرم‌افزار می‌باشد و این بدان معنی است که شما برای استفاده از UML، نیاز به استفاده از یک متدولوژی خاص ندارید و می‌توانید طبق متدولوژی‌های قبلی خود عمل کنید با این تفاوت که مدلهایتان را با UML نمایش می‌دهید. البته مستقل‌بودن از متدولوژی و فرایند تولید، یک مزیت برای UML می‌باشد؛ زیرا بسیاری از انواع پروژه‌ها و سیستمها نیاز به متدولوژی خاص خود دارند. اگر UML در پی پیاده کردن همة اینها بر می‌آمد، یا بسیار پیچیده می‌شد و یا استفاده خود را محدود می‌کرد. البته متدولوژیهایی براساس UML در حال شکل‌گیری می‌باشند.

از دیگر ویژگیهای UML می‌توان به پشتیبانی از مفاهیم سطح بالای شی‌گرایی مثل Collaboration، Framework، Pattern و Component اشاره کرد. همچنین UML با استفاده از یک سری مکانیزمهای گسترش‌پذیر امکان می‌دهد که بتوان زبانهای مدلسازی جدیدتری (با گسترش مفاهیم پایه‌ای موجود) ایجادکرد.

در ادامه به بررسی و تحلیل سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات  خواهیم پرداخت.

# فصل اول: Use Case Diagrams

در این فصل به بررسی و شناخت Use Case ها ، Actor ها ، رسم Use Case Diagram ها و در نهایت نوشتن سناریویی برای هر یک از Use Case Diagram ها خواهیم پرداخت. در ابتدا بایستی بدانی که مفاهیم هر یک از عبارات فوق چیست؟

## 1-1- Use case چیست؟

Use Case ها که در فاز آنالیز پروژه برای شناساسیی و تقسیم بندی فعالیت های سیستم استفاده می شوند و می تونند به عنوان سرویس ها یا کارکردهایی که سیستم برای کاربران خودش فراهم می کنه نیز توصیف بشوند.

دو دیدگاه وجود دارد: یکی داخلی , دید ساختاری و دیگری خارجی و دید وظیفه گرایی(task Oriented)

در دیدگاه اول ما باید کلاسها و متدها را تعریف کنیم و سپس واسطهای کاربری (user interface)را تعریف کنیم. مشکل اینجاست که برای کاربر مهمترین چیز رفتار سیستم است ولی واسطهای کاربری تنها قسمت آخر فرآیند را تعریف می کنند. و این مارو به سمت مشکلاتی می بره نظیر اینکه سیستم تمام کارکردهایی که ما می خواهیم در اختیارمون قرار نمی ده و یا کارکردهایی رو داره که مورد نیاز ما نبوده.

در دید دوم ،سیستم از Actor ها و فعالیتها و کلاسهایی که به فعالیتها وصل شده اند پشتیبانی می کند.در این دیدگاه هیچ کار ناخواسته ای وجود ندارد و سیستم تمام فعالیتهای کاربر را پشتیبانی می کند که همه آنها در Use case Diagram نمایش داده می شود.

## 1-2- Actor چیست؟

Actor هـا نقشـهایـی را ارائـه مـی دهـنـد کـه تـوســط کـاربــران سیــــسـتمـــهای اطـلاعـاتی (Information System=IS) انجام می شود. این Actor ها می توانند انسانها ,کامپیوترها , سخت افزارها و حتی نرم افزار ها باشند. تنها چیزی که آنها را Actor می کند این است که آنها باید بیرون از قسمتی باشند که توسط سیستم به use case ها تقسیم شده است ویکسری ورودی برای سیستمهای اطلاعاتی فراهم می کنند و یکسری از آنها خروجی می گیرند.

## 1-3- دیاگرام use case چیست؟

دیاگرامهای use case با استفاده از Use case  و Actor عملکرد (Functionality) سیستم رامدلسازی می کنند.

## 1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟

ارتباط بین use case ها یا به صورت Extends است و یا به صورت Uses .Uses دلالت بر این دارد که یک use case برای انجام وظیفه و فعالیتش نیازمند use case دیگری است. Extends دلالت بر این دارد که use case ی یک امکان و گزینه اختیاری برای use case دیگر است که در بعضی شرایط از آن استفاده می کند.

## 1-5- شناسائی Actor های سیستم

Actor ها در حقیقت مکانیسمی برای طبقه بندی External User ها هستند. Actor ها می توانند در چهار گروه User ، Applications ، Devices و External Events  باشند. در سیستم جاری با دو نوع اکتور سرو کار داریم:

- Actor کاربر

- Actor External Events

### 1-5-1- Actor کاربر

Actor مدیر وب سایت و Actor بازدید کننده وب سایت با رابطه Generalization با Actor کاربر ارتباط دارند و تمامی خواص Actor کاربر را دارا هستند. در حالت کلی ، کاربر به استفاده کننده وب سایت گفته می شود که سایر تعاریف Actor های سیستم از آن مشتق می شود. (ارث بری دارند)

مفهوم ارث بری در نمودار فوق بدین معنی است که در حالت کلی Actor کاربر دارای یک سری اطلاعات اعم از اطلاعات تماس ، اطلاعات شناسنامه ای و . . . می باشد که می توان در تعریف Actor ها آنها را در کلاس کلی تعریف نمود و در تعریف سایر خواص مربوط به Actor ها موارد تکراری را از کلاس اصلی مشتق گرفت.

### 1-5-2- Actor مدیر وب سایت

شرح: مدیر وب سایت کسی است که بر روند کار وب سایت نظارت می نماید. وب سایت را بروز رسانی می کند و مجوزهای کاربری برای کاربران صادر می نماید.  به تعریفی مدیریت  وب سایت ، شخصی است كه وظیفه كنترل وب سایت و صحت عملکرد آن را نیز برعهده دارد.

### 1-5-3- Actor بازدید کننده

شرح: بازدید کننده کسی است که به وب سایت وارد شده و از اطلاعات موجود در آن استفاده می نماید. بازدید کنندگان به دو دسته تقسیم سی شوند. 1- بازدید کنندگان عادی ، 2- اعضای وب سایت(کاربر عادی ،عضو فعال). (اعضا بعد از ورود به وب سایت Login می نمایند و از یک سری امکانات بیشتری نسبت به  بازدید کنندگان عادی در وب سایت استفاده می نمایند.)

1-5-4- External Events Actor

این گونه Actor ها به صورت Periodic با سیستم محاوره دارند. در سیستم جاری یک Timer برای ثبت ونگهداری زمان شروع و پایان استفاده کاربران سیستم (تمامی اکتورها) وب سایت تعبیه گردیده است.

سایر External Events Actor در هنگام نیاز بررسی خواهند شد

### 1-6 :  شناسائی Use Case ها

Functionality های زیر به درخواست مشتری پس از چند مرحله مصاحبه شناسایی و استخراج گردیده است:

- ثبت نام در سیستم (Sign Up)

- ورد به سیستم (Log In)

- تعریف گروه های خبری (Add  News Group )

- نوشتن خاطره (Add khatereh)

- نظر(Voting)

- مدیریت نظر(Management Voting )

- ارسال فایل(Sending File )

- ویرایش خاطره (News Editing )

- ویرایش مشخصات(Edite Profile)

10-تایید خاطره ها(Accept News)

11-تعیین سطح دسترسی کاربران(Users Permission)

12- اشتراک خاطرات خصوصی(Add Private Users)

1-6-1-Sign Up Use Case

#### 1-6-2-Sing In  Use Case

#### 1-6-3- Add  News Group Use Case

#### 1-6-4-  Add khatere Use Case

#### 1-6-5-Voting Use Case

#### 1-6-6- Management Voting Use Case

#### 1-6-7- Sending File Use Case

#### 1-6-8-  News Editing Use Case

#### 1-6-9-  Edite Profile Use Case

#### 1-6-10Accept News Use Case -

#### 1-6-11- Users PermissionUse Case

#### 1-6-12- Add Private Users Use Case

#### 1-6-13- Maim Use Case

# فصل دوم: Sequence Diagrams

## 2-1-  نمودار توالی  (Sequence Diagram)

ما برای توضیح بهتر Use case های خود ، می توانیم برای آنها نمودارهایی ترسیم کنیم. نمودار توالی یکی از آن نمودارها می باشد. نمودار توالی یکی از نمودارهای Interaction می باشد که روندی در یک Use case را مرحله به مرحله نشان می دهد.

نمودار توالی برای نشان دادن جریان عملیات در یک Use case بر حسب زمان استفاده می شود . این نمودار موقعی مفید است که کس بخواهد روند منطقی یک سناریو را بازدید کند .

نمودار توالی موارد زیر را در بر می گیرد :

- Objects ( آبجکت ها ) : یک نمودار Interaction می تواند از نام آبجکت ها ، نام کلاسها و یا از هر دوی آنها استفاده کنند .

  - Messages ( پیغام ها ) : با استفاده از یک پیغام ، یک آبجکت یا کلاس می تواند از یک آبجکت یا کلاس دیگر ،برخی عملیات خاص را در خواست نماید .

عاملهای وابسته در بالای نمودار نشان داده می شوند . همچنین آبجکت هایی که سیستم نیاز دارد تا Use Case را به نتیجه برساند در بالاترین نقطه نمودار نشان داده شده است . هر فلش یک پیغام ارسالی بین عامل و آبجکت ، یا آبجکت و آبجکت را نمایش می دهد تا عملیات مورد نیاز را به انجام برساند .

کاربران می توانند به این نمودار نگاه کنند و مشخصات پردازش خود را ببینند .تحلیلگران جریان پردازش را در نمودار توالی می بینند . برنامه نویسان آبجکت هایی که به کد نیاز دارند را به همراه عملگرهای آن آبجکت می بینند .مهندسین تضمین کیفیت می توانند جزئیات پردازش و تولید وTest case مبتنی بر پردازش را ببینند . خلاصه اینکه نمودار توالی (Sequence Diagram) برای همه افرادی که با پروژه در ارتباط هستند مفید می باشد.

### 2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams)

در ادامه به بررسی و رسم نمودارهای Sequence خواهیم پرداخت.

#### 2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید

#### 2-2-2-  نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر

#### 2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید

#### 2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره

#### 2-2-5- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران

#### 2-2-6-  نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر

#### 2-2-7- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات

#### 2-2-8-  نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر

#### 2-2-9- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی

#### 2-2-10- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا

#### 2-2-11- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته

2-2-12- نمودار توالی مربوط به ویرایش مشخصات

# فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری

## 3-1: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید

## 3-2:  نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر

### 3-3 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید

### 3-4 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها

### 3-5 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران

### 3-6: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر

### 3-7 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات

### 3-8  : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر

### 3-9: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی

### 3-10: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا

### 3-11: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته

### 3-12: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات

# فصل چهارم: Activity Diagrams

#### 4-1- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید

#### 4-2-  نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر

#### 4-3-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید

#### 4-4-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها

#### 4-5-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج

#### 4-6- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر

#### 4-7-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات

#### 4-8-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر

#### 4-9- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی

#### 4-10-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا

#### 4-11- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات

# فصل پنجم: ER Diagram

## 5-1-  مدلسازی معنایی

داده‌هاي ذخيره‌شدني در پايگاه داده‌ها ابتدا بايد در بالاترين سطح انتزاع مدلسازي معنايي شوند.

### 5-1-1-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER

- تعريف موجوديت

مفهوم كلي شيئ، چيز، پديده و به طور كلي هر آنچه كه مي‌خواهيم در موردش اطلاع داشته باشيم و شناخت خود را در موردش افزايش دهيم.

### 5-1-2-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت

1- معمولا نمونه‌هايي متمايز از يكديگر دارند.

2- معمولا بيش از يك صفت دارد و كاربر به مجموعه‌اي از اطلاعات در مورد آن نياز دارد.

3- معمولا حالت كنشگري (فاعليت) يا حالت كنشپذيري (مفعوليت) دارد.

### 5-2-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات

# فصل ششم : طراحی پایگاه داده

## 6-1: کاربران(Users)

اطلاعات مربوط به هر کاربر در این جدول ثبت می شود. دراین جدول UserName کلید اصلی است و UserTypeID  کلید خارجی است.

## 6-2  :نوع کا ربران(UserTypes)

برای جدا سازی نوع کاربران از این جدول استفاده می شود.کلید اصلی در این جدول UsserTypeID  است.

## 6-3  :نظر سنجی(Votes)

در این جدول  نظرات  در  مورد  خاطرات   ثبت  می شود.کلید اصلی این جدول newsIDو SenderIP  است و newsID   کلید خارجی است.

## 6-4 :خاطره(tblKhaterat)

این جدول، جدول خاطره می باشد.

NewsID کلید اصلی است و UserNameوNewsGroupID کلید خارجی است

## 6-5: تعدادا بازدید(VisitCounts)

در این جدول تعداد بازدید ها ثبت می شود.

## 6-6  :فایل های ضمیمه(tblMusics)

در این جدول فایل های ضمیمه ثبت می شود.در این جدول MusicID کلید اصلی است و MusicArticleID کلید خارجی است.

## 6-7 :گروه خاطره(NewsGroups)

در این جدول گروه خاطره ثبت می شود.در این جدول NewsGroupID کلید اصلی است.

## 6-8 : لینک های اصلی(MainLinks)

در این جدول لینک های اصلی ثبت می شوددر این جدول  linkID کلید اصلی است.

## 6-9 :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate)

در این جدول خاطرات خصوصی ثبت می شود. در این جدول کلید های اصلی وخارجی KhaterehID و UserID است وکلید خارجی UserAdmName است.

## 6-10:  نوع خاطره

برای جداسازی نوع خاطره از این جدول استفاده می شود.که در این جدول KhaterehTypeID کلید اصلی است.

## 6- :11 ارتباط جداول

# منابع

## کتابها

- بولتن آموزشی RUP نوشته آقای مهندس اسدی

- کتاب آموزش RUP نوشته خانم مهندس آیلار نجف زاده

- کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها نوشته مهندس رئیسی

- کتاب طراحی پایگاه داده نوشته مهندس رانکوهی

- کتاب طراحی پایگاه داده ها نوشته مهندس ساها کیان

## وب سایتها

http://support.microsoft.com

http://www.codeproject.com

http://www.barnamenevis.org

http://www.w3schools.com

http://forum.asp.net

http://forum.persiantools.com

http://web.shaar.com

http://www.farsiebook.com

http://www.zytrax.com

http://www.regular-expressions.info

http://www.grymoire.com

http://web.shaar.com

http://www.developer.apple.com